A LIRE AVANT D’UTILISER LA MACHINE

Toujours régler la butée de coupe (A)

Plus le Ø du fer est petit, plus le réglage est important.

Une butée non réglée peut entrainer une détérioration rapide du disque, dû aux vibrations engendrées lors de la coupe.

Pour régler la butée (A), utilisez la

clé Allen de 4 mm fournie avec la

machine.

Réglez la butée au plus près du fer à

couper en laissant un minimum de jeu.

Vis de serrage de butée, Ø 4mm.

Utilisation de la GR20E :

1°)  Assurez- vous que les vis de

fixation du disque et celles

du carter sont bien serrées.

2°)  ATTENTION

Toujours démarrer la

machine avant de la

mettre en contact avec le

fer à couper et attendre que

le disque ai atteint sa vitesse

maximale.

A